# A kristály ereje

## Mini-szélkerekek kisméretű műszerekhez

Ahhoz, hogy a szél erejét energiaforrásként hasznosítsuk, nincs szükség óriási propellerekre. Shashank Priya, az arlingtoni Texas Egyetem munkatársa olyan, mindössze 10 cm átmérőjű mini-szélkereket fejlesztett ki, amely képes kisméretű műszereket árammal ellátni.

Hasonló méretű hagyományos turbina a szél energiájának mindössze egy százalékát tudná árammá alakítani. Az arlingtoni mini-szélkerék működési elve azonban más: egy, a kerékre erősített bütyök forgás közben piezoelektromos kristályokat hajlít meg. A deformáció következtében a kristályok felületén elektromos töltés keletkezik, amely áramként hasznosítható. Az állandó deformációnak köszönhetően ilyen méretek mellett a speciális bevonattal ellátott tengely kopása minimális. Így a mini-szélkerék a szélenergia 18 százalékát képes áramfejlesztésre fordítani. Ez nagyjából megfelel a hagyományos, nagy méretű szélturbinák teljesítményének.

A mini-szélkerék már 16 km/h –s szellő esetén is 7,5 Milliwatt teljesítményre képes. Ez elegendő például ahhoz, hogy olyan kisméretű érzékelőket lásson el árammal, amelyek segítségével geológusok megfigyelhetik a hegyek szeizmikus aktivitását. Ezek a mérőműszerek rádiókapcsolatban állnak egymással, áramellátásukat eddig költséges kábelek vagy napkollektorok biztosították. Az új mini-szélkerék ára mindössze 20 dollár, nem igényel karbantartást, és rossz időben is – sőt leginkább olyankor – termel energiát. A kristályok számától függően még több energia termelhető, akár 50 Milliwatt is, változatlan szélerő mellett.

Shashank Priya kifejlesztett egy mindössze 0,5 cm átmérőjű prototípust is, amely még kisebb méretű műszerek áramellátását biztosíthatja.

A piezokristályok alkalmazásával Priya és munkatársai szeretnének olyan hordozható rádió-és CD-lejátszókat kifejleszteni, amelyek áramellátását a járás, futás vagy éppen a kerékpározás közbeni mozgás biztosítaná. A szervezetbe beültetett inzulinpumpákat pedig a szívverés által keltett véráramlás hozná működésbe.

(Süddeutsche, 3.1.2006 – Andreas Grote)